|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» |
| --- | --- |

Комплексная программа для оценки функционального состояния летательных аппаратов при воздействии внешних факторов DIST&UDAR, версия 4.1
(DIST&UDAR v.4.1)

Документация, содержащая описание функциональных

характеристик программного обеспечения

Москва 2025

Оглавление

1. Назначение ПО	3

2. Задачи ПО	3

3. Архитектура ПО	3

4. Компоненты ПО DIST&UDAR v.4.1 и их назначение	4

5. Входные данные ПО DIST&UDAR v.4.1	4

6. Выходные данные ПО DIST&UDAR v.4.1	4

7. ПМ ДИСТ	5

7.1 Назначение ПМ ДИСТ	5

7.2 Задачи ПМ ДИСТ	5

7.3 Показатели, определяемые ПМ ДИСТ	6

7.4 Архитектура ПМ ДИСТ	6

7.5 Компоненты ПМ ДИСТ и их назначение	8

7.6 Входные данные ПМ ДИСТ	12

7.7 Выходные данные ПМ ДИСТ	18

8. ПМ УДАР	20

8.1 Назначение ПМ УДАР	20

8.2 Задачи ПМ УДАР	20

8.3 Показатели, определяемые ПМ УДАР	20

8.4 Архитектура ПМ УДАР	21

8.5 Компоненты ПМ УДАР	23

8.6 Входные данные ПМ УДАР	27

8.7 Выходные данные ПМ УДАР	33

- Назначение ПО

Программное обеспечение Комплексная программа для оценки функционального состояния летательных аппаратов при воздействии внешних факторов DIST&UDAR, версия 4.1 (DIST&UDAR v.4.1) позволяет оценить функциональное состояние летательного аппарата после воздействия по нему ударных или дистанционных средств поражения.

- Задачи ПО

ПО DIST&UDAR v.4.1 решает следующие задачи:

- расчет количества и вероятности попадания поражающих элементов в ЛА, а также вероятности его поражения при воздействии дистанционных средств поражения;

- расчет количества и вероятности попадания поражающих элементов в ЛА, а также вероятности его поражения при воздействии ударных средств поражения;

- анализ влияния параметров средств ПВО и средств от их защиты на уровень боевой живучести ЛА;

- оценка весомости вклада различных жизненно-важных систем (ЖВС) в общую поражаемость ЛА.

- оценка уровня боевой живучести ЛА в условиях преодоления зоны ПВО противника при огневом воздействии ударных или дистанционных средств поражения.

- Архитектура ПО

Архитектура ПО DIST&UDAR v.4.1 представлена на рис. 1.

ПМ ДИСТ

ПМ УДАР

Интерфейс DIST&UDAR v.4.1

Рис. 1 – Архитектура ПО DIST&UDAR v.4.1

- Компоненты ПО DIST&UDAR v.4.1 и их назначение

ПО DIST&UDAR v.4.1 состоит из интерфейса ПО и программных модулей (ПМ) ПМ ДИСТ (подробнее см. п. 5) и ПМ УДАР (подробнее см. п. 6).

Интерфейс предназначен для удобного взаимодействия пользователя с ПО DIST&UDAR v.4.1 при помощи GUI. Интерфейс автоматизирует создание конфигурационных файлов, а также упрощает их редактирование, автоматически заполняя поля стандартными значениями, а также предоставляет инструментарий для настройки комплексных параметров.

- Входные данные ПО DIST&UDAR v.4.1

Входными данными ПО являются параметры, задаваемые пользователем через интерфейс или загружаемые из файла проекта, включающие сведения об объекте исследования, условиях задачи и настройках расчета, необходимые для корректного функционирования вычислительных программных модулей.

- Выходные данные ПО DIST&UDAR v.4.1

Выходными данными ПО являются результаты вычислений, сформированные вычислительными программными модулями на основе введенных данных, которые отображаются в интерфейсе, сохраняются в файл проекта для дальнейшего использования и могут включать как итоговые значения, так и сопроводительную информацию о ходе расчета.

- ПМ ДИСТ

  - Назначение ПМ ДИСТ

Программный модуль оценки воздействия внешних факторов дистанционного типа (ПМ ДИСТ) предназначен для моделирования воздействия внешних поражающих факторов дистанционного типа на летательный аппарат (ЛА), оценки его функционального состояния и расчета показателей боевой живучести.

  - Задачи ПМ ДИСТ

ПМ ДИСТ решает следующие задачи:

- моделирование подрыва и разлета поражающих элементов (осколков);

- моделирование накрытия ЛА поражающими элементами (осколками);

- моделирование воздействия ударной волны на ЛА;

- моделирование воздействия аэроудара по отсекам планера ЛА;

- моделирование воздействия гидроудара по отсекам планера ЛА, заполненных с жидкостью (топливом);

- моделирование взрыва топливо-воздушный смеси бака;

- моделирование потери топлива через пробоины в баках;

- моделирование поражения силовой установки ЛА;

- моделирование возникновения и развития пожара на борту ЛА;

- моделирование детонации бортовых средств поражения ЛА;

- моделирование поражения экипажа ЛА;

- моделирование поражения радиоэлектронного оборудования ЛА;

- формирование матрицы параметров повреждений конструкции планера ЛА;

- моделирование функционирования и оценки состояния жизненно-важных агрегатов и систем (ЖВА и ЖВС) поврежденного ЛА;

- оценка уровня боевой живучести ЛА.

  - Показатели, определяемые ПМ ДИСТ

ПМ ДИСТ по результатам моделирования воздействия дистанционных поражающих внешних факторов по ЛА позволяет определить следующие показатели его БЖ:

- количество попаданий поражающих элементов (осколков) в каждый ЖВА, ЖВС и в ЛА в целом;

- вероятности попадания поражающих элементов (осколков) в каждый ЖВА, ЖВС и в ЛА в целом;

- показатель функционального состояния каждого ЖВА, ЖВС и ЛА в целом;

- вероятности поражения каждого ЖВА, ЖВС и ЛА в целом;

- весомости попадания поражающих элементов (осколков) в каждый ЖВА и ЖВС;

- весомости каждого ЖВА и ЖВС, по причине повреждения которых происходят поражение ЛА в целом.

  - Архитектура ПМ ДИСТ

Архитектура ПМ ДИСТ представлена на рис. 2.

Рис. 2. Архитектура ПМ ДИСТ

Входные данные

ППМ ras

(расчет размерности массивов)

ППМ input2

(формирования массива координат граней объектов 3D-модели ЛА)

ППМ matr1

(расчет направляющих косинусов относительно координат точки подрыва БЧ ракеты)

ППМ matr2 (alf, bet)

(расчет направляющих косинусов относительно ракурса ракеты к ЛА)

ППМ obr

(определение обратной матрицы направляющих косинусов от точки подрыва БЧ ракеты)

ППМ massiv2

(расчет массива координат плоскости граней объектов)

ППМ DIS

(моделирование подрыва боевой части и накрытия ЛА потоком осколков)

ППМ popadanie

(расчет показателей попадания осколков в ЖВА, ЖВС и ЛА)

ППМ poragenie

(расчет показателей функционального состояния ЖВА, ЖВС и ЛА)

Выходные данные

ППМ PVO_cp

(расчет вероятностных показателей БЖ ЖВА, ЖВС и ЛА)

( формирование массива точек разрыва БЧ ракеты)

ППМ t_xyz_sfer

(МО - поверхность сферы)

ППМ t_xyz_par

(МО - эллиптический параболоид)

ППМ RAK_cp

(расчет средних значений показателей БЖ ЖВА, ЖВС и ЛА по ракурсам)

ППМ rakyrs

(определение положения ракеты в пространстве относительно ЛА)

  - Компоненты ПМ ДИСТ и их назначение

ПМ ДИСТ состоит из следующих подпрограммных модулей (ППМ):

- ППМ RAS – модуль предназначен для определения размерности массивов:

- n_blok – количество объектов в 3D-модели ЛА;

- n_gva – количество ЖВА в 3D-модели ЛА;

- n_gvs – количество ЖВC в 3D-модели ЛА;

- n_rak  – количество ракурсов ориентации ДСП относительно модели ЛА в момент подрыва ее БЧ;

- nr_2 – общее количество ЖВА с двухкратным резервированием;

- nr_3 – общее количество ЖВА с трехкратным резервированием;

- nr_4 – общее количество ЖВА с четырехкратным резервированием;

- n_bak – количество топливных баков ЛА.

- ППМ input2  –  предназначен для формирования массива координат граней g(3,5,6,n_blok) объектов 3D-модели ЛА.

- ППМ  t_xyz_sfer – предназначен для формирования массива точек разрыва БЧ ракеты r_xyz(3,n_pvo) с МО точек разрыва на поверхности сферы (Аналитическая геметрия Ильин, с.191, Венцель).

- ППМ  t_xyz_par – предназначен для формирования массива точек разрыва БЧ ракеты r_xyz(3,n_pvo) с МО точек разрыва на поверхности эллиптического парабалоида [Аналитическая геметрия Ильин, с.194, Венцель].

- ППМ matr1 – предназначен для расчета направляющих косинусов относительно координат точки подрыва БЧ ракеты a(3,3) [Аналитическая геметрия Ильин, с.59].

- ППМ matr2 – предназначен для расчета направляющих косинусов относительно ракурса ракеты к ЛА e(3,3) [Аналитическая геометрия Ильин, с.59].

- ППМ obr – предназначен для преобразования матрицы a(3,3)в обратную матрицу b(3,3)направляющих косинусов от точки подрыва БЧ ракеты.

- ППМ massiv2 – предназначен для расчета массива координат трех точек плоскости граней объектов trit(3,3,6,n_blok).

- ППМ DIS – предназначен для моделирования подрыва боевой части ракеты и накрытия ЛА потоком осколков. Определяются количество поражающих элементов (осколков), попавших в каждый объект (блок) 3D-модели ЛА в каждой реализации l_oskol(n_blok, n_pvo).

- ППМ popadanie – предназначен для расчета характеристик накрытия ЖВА, ЖВС и ЛА в целом потоком осколков:

- F_blok(j,jj)– показатель попадания хотя бы одного осколка в j-ый объект в jj-ой реализации;

- F_gva (k,jj) – показатель попадания хотя бы одного осколка в k-ый ЖВА в jj-ой реализации;

- F_gvs (i,jj) – показатель попадания хотя бы одного осколка в i-ый ЖВС в jj-ой реализации;

- F_la (jj) – показатель попадания хотя бы одного осколка в ЛА в jj-ой реализации;

- No_gva(k,jj)– число осколков, попавших в k-ый бак в jj-ой реализации;

- No_gvs(i,jj) – количество осколков, попавших в i-ый ЖВС в jj-ой реализации;

- No_la(jj) – количество осколков, попавших в ЛА в jj-ой реализации;

- No_top(k,jj) – количество осколков, попавших в жидкую фазу (топливо) k-го бака в jj-ой реализации;

- No_tvs(k,jj) – количество осколков, попавших в газовую фазу (ТВС) k-го бака в jj-ой реализации;

- No_bak(k,jj) – количество осколков, попавших в k-ый бак в jj-ой реализации.

- ППМ poragenie – предназначен для расчета показателей функционального состояния ЖВА, ЖВС и ЛА в целом:

- G_blok(j,jj)– показатель функционального состояния j-го объекта 3D-модели ЛА в jj-ой реализации;

- G_gva (k,jj) – показатель функционального состояния k-го ЖВА в jj-ой реализации;

- G_gvs (i,jj) – показатель функционального состояния i-го ЖВС в jj-ой реализации;

- G_la (jj) – показатель функционального состояния ЛА в jj-ой реализации.

- ППМ DIS – предназначен для моделирования подрыва боевой части ракеты и разлета осколков, а также для оценки накрытия ЛА потоком осколков. В результате моделирования определяются следующие показатели:

- l_oskol (j,jj) – количество осколков, попавших в j-ый объект 3D-модели ЛА в jj-ой реализации;

- l_osk  – суммарное количество осколков, попавших в ЛА во всех реализациях.

- ППМ PVO_cp – предназначен для расчета вероятностных показателей БЖ ЖВА, ЖВС и ЛА:

- Npop_gva(ii,k) – математическое ожидание количества попаданий осколков в k-ый ЖВA в ii-ом ракурсе;

- Npop_gvs(ii,i) – математическое ожидание количества попаданий осколков в i-ый ЖВС в ii-ом ракурсе;

- Npop_la (ii) – математическое ожидание количества попаданий осколков в ЛА в ii-ом ракурсе;

- Ppop_gva(ii,k) – вероятность попадания в k-ый ЖВA с ii-го ракурса;

- Ppop_gvs(ii,i) – вероятность попадания в i-ую ЖВС с ii-го ракурса;

- Ppop_la(ii) –  вероятность попадания в ЛА с ii-го ракурса;

- Ppor_gva(ii,k) – вероятность поражения k-го ЖВA с ii-го ракурса;

- Ppor_gvs(ii,i) – вероятность поражения i-ой ЖВС с ii-го ракурса;

- Ppor_la(ii) –  вероятность поражения ЛА с ii-го ракурса;

- Qpop_gva(ii,k) – весомость попадания в k-ый ЖВA с ii-го ракурса;

- Qpop_gvs(ii,i) – весомость попадания в i-ую ЖВС с ii-го ракурса;

- Qpor_gva(ii,k) – весомость поражения k-ый ЖВA с ii-го ракурса;

- Qpor_gvs(ii,i) – весомость поражения i-ую ЖВС с ii-го ракурса.

- ППМ RAK_cp – предназначен для расчета средних значений показателей БЖ ЖВА, ЖВС и ЛА по всем ракурсам:

- Npop_gva_cp(k) – среднее число попаданий в k-ый ЖВА;

- Npop_gvs_cp(i) – среднее число попаданий в i-ую ЖВС;

- Nla_cp  – среднее число попаданий в ЛА;

- Ppop_gva_cp(k) – средняя вероятность попадания в k-ый ЖВА хотя бы одного осколка;

- Pgva_cp(k) – средняя вероятность поражения k-го ЖВА;

- Ppop_gvs_cp(i) – средняя вероятность попадания в i-ую ЖВС хотя бы одного осколка;

- Pgvs_cp(i) – средняя вероятность поражения i-ой ЖВС;

- Pnc_cp – средняя вероятность попадания в ЛА хотя бы одного осколка;

- Pla_cp – средняя вероятность поражения ЛА;

- Pla_bj_cp  – средняя вероятность непоражения ЛА (средний уровень БЖ ЛА);

- Qpop_gva_cp(k) – средняя весомость попадания в k-ый ЖВА хотя бы одного осколка;

- Qgva_cp(k) – средняя весомость поражения i-го ЖВА;

- Qpop_gvs_cp(i) – средняя весомость попадания в i-ую ЖВС хотя бы одного осколка;

- Qgvs_cp(i) – средняя весомость поражения i-ой ЖВС.

  - Входные данные ПМ ДИСТ

Описание всех входных параметров, форматов данных, типов и их ограничений представлено в табл. 1.

Таблица 1 – Входные данные ПМ ДИСТ

| № п/п | Наименование параметра | Обозн. | Ед. изм. | Диапазон значений | Тип данных | Обязательность | Пример ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные файла « gvs-name » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Краткое наименование i-ой жизненно-важной системы (ЖВС) | GVS(i) | - | Длина слова не более 3 букв | Символьная переменная | Да | GVS(1)= 'KON' GVS(2)= 'TC ' GVS(3)= 'LET' GVS(4)= 'SU ' GVS(5)= 'OBR' GVS(6)= 'GC ' GVS(7)= 'UPR' GVS(8)= 'AB ' |
| Данные файла « gvs-gva » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Столбец массива с нумерацией объектов 3D-модели ЛА | ks(1,j) | - | 1 … +∞ | Real | Да | 1 2 3 … |
| 2 | Столбец массива с нумерацией ЖВА 3D-модели ЛА | ks(2,j) | - | 1 … n_blok | integer | Да | 1 2 3 … |
| 3 | Столбец массива с нумерацией ЖВС 3D-модели ЛА | ks(3,j) | - | 1 … n_gva | integer | Да | 1 2 3 … |
| 4 | Столбец массива с критическими значениями числа попаданий осколков для поражения j-го объекта 3D-модели ЛА | ks(4,j) | шт. | 1 … +∞ | integer | Да | 1 2 3 … |
| 5 | Столбец массива с данными толщины стенки конструкции j-го объекта 3D-модели ЛА | ks(5,j) | м | 1 … +∞ | Real | Нет | 0.0015 0.0020 0.0020 … |
| 6 | Столбец массива с данными материалов стенки конструкции j-го объекта 3D-модели ЛА | ks(6,j) | - | 0 … +∞ | integer | Нет | 1 0 10 2 3 … |
| 7 | Столбец массива с данными коэффициентов учета условия проведения расчета для j-го объекта 3D-модели ЛА | ks(7,j) | - | 0 … 3 | integer | Нет | 1 0 1 2 … |
| Данные файла « rak » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число мероприятий, рассматриваемых для обеспечения БЖ ЛА | N_bj | шт. | 1 … 100 | integer | Да |  |
| 2 | Коэффициент выбора варианта расчета: с учетом или без учета мероприятий по боевой живучести ЛА | Mbg | - | 0 или 1 | integer | Да |  |
| 3 | Символьный массив с наименованиями мероприятий по обеспечению БЖ ЛА | M_bg(i) | - | Число латынских букв 1…50 шт | character | Да | M_bg(1)= '- бронирование кабины летчика' M_bg(2)= '- установка ППУ в топливных баках' |
| 4 | Символьная переменная с наименованием средства поражения | SP | - | Число латынских букв 1…20 шт | character | Да | SP = 'AIM-120A "AMRAAM"' |
| 5 | Коэффициент учета типа средства поражения | tip_sp | - | 0 или 1 или 2 | integer | Да | tip_sp = 0 |
| 6 | Высота полета ЛА в зоне ПВО (в момент воздействия СП) | Hla | м | 1 … 30000 | Real | Да | Hla = 1000 |
| 7 | Угол направления конуса разлета снарядов | tsr | град. | 0 90 | integer | Да | tsr = 90 |
| 11 | Угол тангажа ракеты относительно ЛА | alf | град. | 0 180 | Real | Да | alf = 10 |
| 12 | Угол курса ракеты относительно ЛА | bet | град. | 0 180 | Real | Да | bet = -150 |
| 13 | Среднеквадратичное отклонение осколков ракеты от угла tsr | sigm | град. | 0 90 | Real | Да | sigm = 9 |
| 14 | Среднеквадратичное значение промаха ракеты по оси x | sigm_х | м | 0 … +∞ | Real | Да | sigm_x = 7 |
| 15 | Среднеквадратичное значение промаха ракеты по осям y и z | sigm_yz | м | 0 … +∞ | Real | Да | sigm_yz = 7 |
| 16 | Масса боевой части ракеты | Mbh | кг | 0.001…+∞ | Real | Да | Mbh = 14 |
| 17 | Максимальный радиус поражения ЛА от фугасного действия взрыва ДСП | r_fug | м | 0 … +∞ | Real | Да | r_fug = 10 |
| 18 | Количество осколков в боевой части ракеты | n_osk | шт. | 0 … +∞ | integer | Да | n_osk = 1300 |
| 19 | Параметры взрывателя ракеты для формирования массива точек подрыва боевой части ракеты, математическое ожидание которых находится на поверхности эллиптического параболоида | a, b, c, n_r | - | 0.001 … +∞ | Real | Нет | n_r = 0 a = 0 b = 0 c = 0 |
| 20 | Скорость летательного аппарата | vs | м/с | 0.001…3000 | Real | Да | vs = 250 |
| 21 | Скорость ракеты | vr | м/с | 0.001…3000 | Real | Да | vr = 1247 |
| 22 | Скорость осколков (поражающих элементов) | vo | м/с | 0.001…3000 | Real | Да | vo = 2100 |
| 23 | Количество реализаций | n_pvo | шт. | 1 … +∞ | integer | Да | n_pvo = 1000 |
| Данные файла «rakurs» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Угол тангажа ракеты относительно ЛА в ii–ом ракурсе | Alfa (ii) | град. | 0 180 | Real | Да | alfa(1)=-30 alfa(2)=-30 alfa(3)=-30 alfa(4)=-30 alfa(5)=-30 |
| 2 | Угол курса ракеты относительно ЛА в ii–ом ракурсе | Beta (ii) | град. | 0 180 | Real | Да | beta(1)=210 beta(2)=195 beta(3)=180 beta(4)=165 beta(5)=150 |
| Данные файла «reserv2» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Массив параметров учета i-ых агрегатов с двукратным резервированием | kr2(i) | - | 1 … n_gva | integer | Нет | Пример 1: 12 14 15 24 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пример 2: 0 0 |
| Данные файла «reserv3» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Массив параметров учета i-ых агрегатов с трехкратным резервированием | kr3(i) | - | 1 … n_gva | integer | Нет | Пример 1: 12 14 18 15 24 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пример 2: 0 0 0 |
| Данные файла «reserv4» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Массив параметров учета i-ых агрегатов с четырехкратным резервированием | kr4(i) | - | 1 … n_gva | integer | Нет | Пример 1: 12 14 18 19 15 24 33 61 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пример 2: 0 0 0 0 |
| Данные файла « top » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент учета потерь топлива через пробоины в топливных баках | Ktop | шт. | 0 или 1 | integer | Нет | Ktop = 1 |
| 2 | Дальность полета от аэродрома до цели | Dz | км | 0 … Rmax | Real | Да | Dz = 2000. |
| 3 | Дальность полета от аэродрома до средства ПВО противника | Dpvo | км | 0 … Dz | Real | Да | Dpvo = 500. |
| 4 | Крейсерская скорость полета | V | м/с | 0 … 850 | Real | Да | V = 250. |
| 5 | Крейсерская высота полета | Н | м | 0 … 30000 | Real | Да | H = 5000. |
| 6 | Количество расходных баков | Np | шт. | 1 … 100 | integer | Да | Np = 1 |
| 7 | Количество двигателей | Nd | шт. | 1 … +∞ | integer | Да | Nd = 1 |
| 8 | Секундный расход топлива одного двигателя | rd | кг/с | 0.00001…+∞ | Real | Да | rd = 0.45 |
| 9 | Плотность топлива | pt | кг/м3 | 500… 2000 | Real | Да | pt = 780. |
| 10 | Плотность (удельная масса) пенополиуретана (ППУ) | gu | кг/м3 | 1 … 50 | Real | Да | gu = 28. |
| 11 | Удельная масса протектора | gp | кг/м2 | 1 … 50 | Real | Да | gu = 18. |
| 12 | Коэффициент учета наличия на ЛА системы нейтрального газа (НГ) | Kng | - | 0 или 1 | integer | Нет | Kng = 0 |
| 13 | Номер топливной системы | Ntc | - | 1 … n_gvs | integer | Да | Ntc = 3 |
| 14 | Массив данных со схемой выработки топлива из баков | Nb(j) | - | 1 … n_bak | integer | Да | Nb(1) = 3 Nb(2) = 1 Nb(3) = 2 |
| 15 | Масса топлива в i-ом баке | Gi(i) | кг | 0 … +∞ | Real | Да | G(1) = 1100. G(2) = 2300. G(3) = 3000. |
| 16 | Начальная масса топлива в i-ом баке перед вылетом | G_o(i) | кг | G_o(i)Gi(i) | Real | Да | G(1) = 1000. G(2) = 3000. G(3) = 3500. |
| 17 | Площадь поверхности топлива в i-ом баке | S(i) | м2 | 0.001… 1000 | Real | Да | S(1) = 4.2 S(2) = 3.1 S(3) = 5.5 |
| 18 | Перепад давления в i-ом баке | dP(i) | кг/м2 | 0 … 20000 | Real | Да | dP(1)= 2000 dP(2)= 2000 dP(3)= 2000 |
| 19 | Коэффициент эффективности протектора по снижению потерь топлива через пробоину в i-ом баке | kp(i) | - | 0 … 1 | Real | Да | kp(1) = 1 kp(2) = 0 kp(3) = 0.8 |
| 21 | Доля объема i-го топливного бака, заполненного пенополиуретаном | PPU(i) | - | 0 … 1 | Real | Да | PPU(1)=0. PPU(2)=0.75 PPU(3)=1.00 |
| 22 | Толщина стенки i-го топливного бака | Dct(i) | м | 0.0001 | Real | Да | Dct(1)=0.002 Dct(2)=0.002 Dct(3)=0.002 |
| 23 | Коэффициент запаса прочности сечения конструкции в районе i-го топливного отсека | Kz(i) | - | 0 … 10 | Real | Да | Kz(1)=1.01 Kz(2)=1.02 Kz(3)=1.01 |
| 24 | Номер ЖВА из 3D-модели ЛА, соответствующей жидкой (топливной) фазе i-го бака | Ntop(i) | - | 1 … n_gva | Real | Да | Ntop(1) = 5 Ntop(2) = 7 Ntop(3) = 9 Ntop(4) = 11 Ntop(5) = 13 |
| 25 | Номер ЖВА из 3D-модели ЛА, соответствующей газовой (топливно-воздушной) фазе i-го бака | Ntvs(i) | - | 1 … n_gva | integer | Да | Ntvs(1) = 6 Ntvs(2) = 8 Ntvs(3) = 10 Ntvs(4) = 12 Ntvs(5) = 14 |

  - Выходные данные ПМ ДИСТ

Описание всех выходных параметров, их форматов, типов и диапазонов представлено в табл. 2.

Таблица 2 – Выходные данные ПМ ДИСТ

| № п/п | Наименование параметра | Обозначение | Ед. изм. | Диапазон значений | Тип данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные файла « rez » |  |  |  |  |  |
| 1 | Математическое ожидание количества осколков, попавших в k-ый ЖВA в ii-ом ракурсе | Npop_gva(ii,k) | шт. | 0 … n_osk | Real |
| 2 | Математическое ожидание количества осколков, попавших в i-ый ЖВC в ii-ом ракурсе | Npop_gvs(ii,i) | шт. | 0 … n_osk | Real |
| 3 | Математическое ожидание количества осколков, попавших в ЛА в ii-ом ракурсе | Npop_la(ii) | шт. | 0 … n_osk | Real |
| 4 | Вероятность попадания в k-ый ЖВA с ii-го ракурса | Ppop_gva(ii,k) | - | 0 … 1 | Real |
| 5 | Вероятность попадания в i-ую ЖВС с ii-го ракурса | Ppop_gvs(ii,i) | - | 0 … 1 | Real |
| 6 | Вероятность попадания в ЛА с ii-го ракурса | Ppop_la(ii) | - | 0 … 1 | Real |
| 7 | Вероятность поражения k-го ЖВA с ii-го ракурса | Ppor_gva(ii,k) | - | 0 … 1 | Real |
| 8 | Вероятность поражения i-ой ЖВС с ii-го ракурса | Ppor_gvs(ii,i) | - | 0 … 1 | Real |
| 9 | Вероятность поражения ЛА с ii-го ракурса | Ppor_la(ii) | - | 0 … 1 | Real |
| 10 | Весомость попадания в k-ый ЖВA с ii-го ракурса | Qpop_gva(ii,k) | % | 0 … 100% | Real |
| 11 | Весомость попадания в i-ую ЖВС с ii-го ракурса | Qpop_gvs(ii,i) | % | 0 … 100% | Real |
| 12 | Весомость поражения k-ый ЖВA с ii-го ракурса | Qpor_gva(ii,k) | % | 0 … 100% | Real |
| 13 | Весомость поражения i-ую ЖВС с ii-го ракурса | Qpor_gvs(ii,i) | % | 0 … 100% | Real |
| 14 | Среднее число попаданий в k-ый ЖВА | Npop_gva_cp(k) | шт. | 0 … n_osk | Real |
| 15 | Среднее число попаданий в i-ую ЖВС | Npop_gvs_cp(i) | шт. | 0 … n_osk | Real |
| 16 | Среднее число попаданий в ЛА | Nla_cp | шт. | 0 … n_osk | Real |
| 17 | Средняя вероятность попадания в k-ый ЖВА хотя бы одного осколка | Ppop_gva_cp(k) | - | 0 … 1 | Real |
| 18 | Средняя вероятность поражения k-го ЖВА | Pgva_cp(k) | - | 0 … 1 | Real |
| 19 | Средняя вероятность попадания в i-ую ЖВС хотя бы одного осколка | Ppop_gvs_cp(i) | - | 0 … 1 | Real |
| 20 | Средняя вероятность поражения i-ой ЖВС | Pgvs_cp(i) | - | 0 … 1 | Real |
| 21 | Средняя вероятность попадания в ЛА хотя бы одного осколка | Pnc_cp | - | 0 … 1 | Real |
| 22 | Средняя вероятность поражения ЛА | Pla_cp | - | 0 … 1 | Real |
| 23 | Средняя вероятность непоражения ЛА (средний уровень БЖ ЛА) | Pla_bj_cp | - | 0 … 1 | Real |
| 24 | Средняя весомость попадания в k-ый ЖВА хотя бы одного осколка | Qpop_gva_cp(k) | % | 0 … 100% | Real |
| 25 | Средняя весомость поражения i-го ЖВА | Qgva_cp(k) | % | 0 … 100% | Real |
| 26 | Средняя весомость попадания в i-ую ЖВС хотя бы одного осколка | Qpop_gvs_cp(i) | % | 0 … 100% | Real |
| 27 | Средняя весомость поражения i-ой ЖВС | Qgvs_cp(i) | % | 0 … 100% | Real |

- ПМ УДАР

  - Назначение ПМ УДАР

Программный модуль оценки воздействия внешних факторов ударного типа (ПМ УДАР) предназначен для моделирования воздействия внешних поражающих факторов ударного типа на летательный аппарат (ЛА), оценки его функционального состояния и расчета показателей боевой живучести.

  - Задачи ПМ УДАР

ПМ УДАР решает следующие задачи:

- моделирование обстрела цели (ЛА) снарядами (пулями);

- моделирование накрытия ЛА снарядами (пулями);

- моделирование взрыва топливо-воздушной смеси бака;

- моделирование потери топлива через пробоины в баках;

- моделирование поражения силовой установки ЛА;

- моделирование возникновения и развития пожара на борту ЛА;

- моделирование детонации бортовых средств поражения ЛА;

- моделирование поражения экипажа ЛА;

- моделирование поражения радиоэлектронного оборудования ЛА;

- формирование матрицы параметров повреждений конструкции планера ЛА;

- моделирование функционирования и оценки состояния жизненно-важных агрегатов и систем (ЖВА и ЖВС) поврежденного ЛА;

- оценка уровня боевой живучести ЛА.

  - Показатели, определяемые ПМ УДАР

ПМ УДАР по результатам моделирования воздействия ударных средств поражения по ЛА позволяет определить следующие показатели его БЖ:

- количество попаданий снарядов (пуль) в каждый ЖВА, ЖВС и в ЛА в целом;

- вероятности попадания снарядов (пуль) в каждый ЖВА, ЖВС и в ЛА в целом;

- показатель функционального состояния каждого ЖВА, ЖВС и ЛА в целом;

- вероятности поражения каждого ЖВА, ЖВС и ЛА в целом;

- весомости попадания снарядов (пуль) в каждый ЖВА и ЖВС;

- весомости каждого ЖВА и ЖВС, по причине повреждения которых происходят поражение ЛА в целом.

  - Архитектура ПМ УДАР

Архитектура ПМ УДАР представлена на рис 3.

Входные данные

ППМ ras

(расчет размерности массивов)

ППМ matr1

(расчет направляющих косинусов относительно координат точки обстрела)

ППМ matr2 (alf, bet)

(расчет направляющих косинусов относительно ракурса обстрела ЛА)

ППМ obr

(определение обратной матрицы направляющих косинусов от точки обстрела ЛА)

ППМ massiv2

(расчет массива координат плоскости граней объектов)

ППМ UDR

(моделирование обстрела ЛА снарядами или пулями)

ППМ popadanie

(расчет показателей попадания снарядов или пуль в ЖВА, ЖВС и ЛА)

ППМ poragenie

(расчет показателей функционального состояния ЖВА, ЖВС и ЛА)

Выходные данные

ППМ PVO_cp

(расчет вероятностных показателей БЖ ЖВА, ЖВС и ЛА)

ППМ RAK_cp

(расчет средних значений показателей БЖ ЖВА, ЖВС и ЛА по ракурсам)

ППМ rakyrs

(определение ракурса обстрела ЛА)

ППМ Htop

(расчет высоты уровня топлива в баках ЛА)

ППМ input2

(формирования массива координат граней объектов 3D-модели ЛА)

Расчет координат точки обстела  (xr,yr,zr)

Расчет скорости соударения снаряда или пули (Vos)

Расчет диаметра пробоины (Dotv)

Рис. 3 – Архитектура ПМ УДАР

  - Компоненты ПМ УДАР

ПМ УДАР состоит из следующих подпрограммных модулей (ППМ):

- ППМ ras – модуль предназначен для определения размерности массивов:

    - n_blok – количество объектов в 3D-модели ЛА;

    - n_gva – количество ЖВА в 3D-модели ЛА;

    - n_gvs – количество ЖВC в 3D-модели ЛА;

    - n_rak – количество ракурсов моделирования обстрела ЛА;

    - nr_2 – общее количество ЖВА с двухкратным резервированием;

    - nr_3 – общее количество ЖВА с трехкратным резервированием;

    - nr_4 – общее количество ЖВА с четырехкратным резервированием;

    - n_bak – количество топливных баков ЛА.

- ППМ input2 – предназначен для формирования массива координат граней g(3,5,6,n_blok) объектов 3D-модели ЛА.

- ППМ matr1 – предназначен для расчета направляющих косинусов относительно координат точки обстрела ЛА a(3,3) [Аналитическая геометрия Ильин, с.59].

- ППМ matr2 – предназначен для расчета направляющих косинусов относительно ракурса обстрела ЛА e(3,3) [Аналитическая геометрия Ильин, с.59].

- ППМ obr – предназначен для преобразования матрицы a(3,3) в обратную матрицу b(3,3)направляющих косинусов от точки обстрела ЛА.

- ППМ massiv2 – предназначен для расчета массива координат трех точек плоскости граней объектов trit(3,3,6,n_blok).

- ППМ UDR – предназначен для моделирования обстрела и накрытия ЛА снарядами (пулями).  В результате моделирования определяются следующие показатели:

    - l_oskol (j,jj) – количество осколков, попавших в j-ый объект 3D-модели ЛА в jj-ой реализации;

    - N_F_la – суммарное количество осколков, попавших в ЛА во всех реализациях.

- ППМ popadanie – предназначен для расчета характеристик накрытия ЖВА, ЖВС и ЛА в целом снарядами (пулями) в каждой реализации:

    - F_blok(j,jj) – показатель попадания хотя бы одного снаряда (пули) в j-ый объект в jj-ой реализации;

    - F_gva (k,jj)– показатель попадания хотя бы одного снаряда (пули) в k-ый ЖВА в jj-ой реализации;

    - F_gvs (i,jj)– показатель попадания хотя бы одного снаряда (пули) в i-ый ЖВС в jj-ой реализации;

    - F_la (jj)– показатель попадания хотя бы одного снаряда (пули) в ЛА в jj-ой реализации;

    - No_gva(k,jj) – число снарядов (пуль), попавших в k-ый бак в jj-ой реализации;

    - No_gvs(i,jj)– количество снарядов (пуль), попавших в i-ый ЖВС в jj-ой реализации;

    - No_la(jj)– количество снарядов (пуль), попавших в ЛА в jj-ой реализации;

    - No_top(k,jj)– количество снарядов (пуль), попавших в жидкую фазу (топливо) k-го бака в jj-ой реализации;

    - No_tvs(k,jj) – количество снарядов (пуль), попавших в газовую фазу (ТВС) k-го бака в jj-ой реализации;

    - No_bak(k,jj)– количество снарядов (пуль), попавших в k-ый бак в jj-ой реализации.

- ППМ poragenie – предназначен для расчета показателей функционального состояния ЖВА, ЖВС и ЛА в целом:

    - G_blok(j,jj) – показатель функционального состояния j-го объекта 3D-модели ЛА в jj-ой реализации;

    - G_gva (k,jj)– показатель функционального состояния k-го ЖВА в jj-ой реализации;

    - G_gvs (i,jj) – показатель функционального состояния i-го ЖВС в jj-ой реализации;

    - G_la (jj)– показатель функционального состояния ЛА в jj-ой реализации.

- ППМ PVO_cp – предназначен для расчета вероятностных показателей БЖ ЖВА, ЖВС и ЛА:

    - Npop_gva(ii,k)– математическое ожидание количества попаданий снарядов (пуль) в k-ый ЖВA в ii-ом ракурсе;

    - Npop_gvs(ii,i) – математическое ожидание количества попаданий снарядов (пуль) в i-ый ЖВС в ii-ом ракурсе;

    - Npop_la (ii) – математическое ожидание количества попаданий оск снарядов (пуль) олков в ЛА в ii-ом ракурсе;

    - Ppop_gva(ii,k) – вероятность попадания в k-ый ЖВA с ii-го ракурса;

    - Ppop_gvs(ii,i) – вероятность попадания в i-ую ЖВС с ii-го ракурса;

    - Ppop_la(ii) – вероятность попадания в ЛА с ii-го ракурса;

    - Ppor_gva(ii,k) – вероятность поражения k-го ЖВA с ii-го ракурса;

    - Ppor_gvs(ii,i) – вероятность поражения i-ой ЖВС с ii-го ракурса;

    - Ppor_la(ii) – вероятность поражения ЛА с ii-го ракурса;

    - Qpop_gva(ii,k) – весосость попадания в k-ый ЖВA с ii-го ракурса;

    - Qpop_gvs(ii,i) – весосость попадания в i-ую ЖВС с ii-го ракурса;

    - Qpor_gva(ii,k) – весосость поражения k-ый ЖВA с ii-го ракурса;

    - Qpor_gvs(ii,i) – весосость поражения i-ую ЖВС с ii-го ракурса.

- ППМ RAK_cp – предназначен для расчета средних значений показателей БЖ ЖВА, ЖВС и ЛА по всем ракурсам:

    - Npop_gva_cp(k) – среднее число попаданий в k-ый ЖВА;

    - Npop_gvs_cp(i) – среднее число попаданий в i-ую ЖВС;

    - Nla_cp – среднее число попаданий в ЛА;

    - Ppop_gva_cp(k) – средняя вероятность попадания в k-ый ЖВА хотя бы одного снаряда (пули);

    - Pgva_cp(k) – средняя вероятность поражения k-го ЖВА;

    - Ppop_gvs_cp(i) – средняя вероятность попадания в i-ую ЖВС хотя бы одного снаряда (пули);

    - Pgvs_cp(i) – средняя вероятность поражения i-ой ЖВС;

    - Pnc_cp – средняя вероятность попадания в ЛА хотя бы одного снаряда (пули);

    - Pla_cp – средняя вероятность поражения ЛА.

    - Pla_bj_cp – средняя вероятность непоражения ЛА (средний уровень БЖ ЛА);

    - Qpop_gva_cp(k) – средняя весомость попадания в k-ый ЖВА хотя бы одного снаряда (пули);

    - Qgva_cp(k) – средняя весомость поражения i-го ЖВА;

    - Qpop_gvs_cp(i) – средняя весомость попадания в i-ую ЖВС хотя бы одного снаряда (пули);

Qgvs_cp(i) – средняя весомость поражения i-ой ЖВС.

  - Входные данные ПМ УДАР

Описание всех входных параметров, форматов данных, типов и их ограничений представлено в табл. 3.

Таблица 3 – Входные данные ПМ UDAR

| № п/п | Наименование параметра | Обозначение | Ед. изм. | Диапазон значений | Тип данных | Обязательность | Пример ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные файла « gvs-name » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Краткое наименование i-ой жизненно-важной системы (ЖВС) | GVS(i) | - | Длина слова не более 3 букв | Символьная переменная | Да | GVS(1)= 'KON' GVS(2)= 'TC ' GVS(3)= 'LET' GVS(4)= 'SU ' GVS(5)= 'OBR' GVS(6)= 'GC ' GVS(7)= 'UPR' GVS(8)= 'AB ' |
| Данные файла « gvs-gva » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Столбец массива с нумерацией объектов 3D-модели ЛА | ks(1,j) | - | 1 … +∞ | Real | Да | 1 2 3 … |
| 2 | Столбец массива с нумерацией ЖВА 3D-модели ЛА | ks(2,j) | - | 1 … n_blok | integer | Да | 1 2 3 … |
| 3 | Столбец массива с нумерацией ЖВС 3D-модели ЛА | ks(3,j) | - | 1 … n_gva | integer | Да | 1 2 3 … |
| 4 | Столбец массива с критическими значениями числа попаданий осколков для поражения j-го объекта 3D-модели ЛА | ks(4,j) | шт. | 1 … +∞ | integer | Да | 1 2 3 … |
| 5 | Столбец массива с данными толщины стенки конструкции j-го объекта 3D-модели ЛА | ks(5,j) | м | 1 … +∞ | Real | Нет | 0.0015 0.0020 0.0020 … |
| 6 | Столбец массива с данными материалов стенки конструкции j-го объекта 3D-модели ЛА | ks(6,j) | - | 0 … +∞ | integer | Нет | 1 0 10 2 3 … |
| 7 | Столбец массива с данными коэффициентов учета условия проведения расчета для j-го объекта 3D-модели ЛА | ks(7,j) | - | 0 … 3 | integer | Нет | 1 0 1 2 … |
| Данные файла « rak » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число мероприятий, рассматриваемых для обеспечения БЖ ЛА | N_bj | шт. | 1 … 100 | integer | Да |  |
| 2 | Символьный массив с наименованиями мероприятий по обеспечению БЖ ЛА | M_bg(i) | - | Число латынских букв 1…50 шт | character | Да | M_bg(1)= '- бронирование кабины летчика' M_bg(2)= '- установка ППУ в топливных баках' |
| 3 | Символьная переменная с наименованием средства поражения | SP | - | Число латынских букв 1…20 шт | character | Да | SP = 'AIM-120A "AMRAAM"' |
| 4 | Коэффициент учета типа средства поражения | tip_sp | - | 0 или 1 или 2 | integer | Да | tip_sp = 0 |
| 5 | Калибр снаряда (пули) | Dcn | мм | 1.0 … 100 | Real | Да | Dcn = 12.7 |
| 6 | Угол направления конуса разлета снарядов | tsn | град. | 0 90 | integer | НЕТ | tsn = 0 |
| 7 | Масса боевой части снаряда | Mbh | кг | 0… 10 | Real | Нет | Mbh = 1 |
| 8 | Масса осколка (пули) | Mne | кг | 0… 10 | Real | Нет | Mne = 0.005 |
| 9 | Количество осколков в боевой части снаряда | n_osk | шт. | 0 … +∞ | integer | Нет | n_osk = 100 |
| 10 | Скорость летательного аппарата в зоне ПВО | vs | м/с | 0.001… 3000 | Real | Да | vs = 250 |
| 11 | Начальная скорость снаряда (пули) | vr | м/с | 0.001… 3000 | Real | Да | vr = 1200 |
| 12 | Количество реализаций | n_pvo | шт. | 1 … +∞ | integer | Да | n_pvo = 1000 |
| 13 | Количество очередей | n_pusk | шт. | 1 … +∞ | integer | Да | n_pusk = 3 |
| 14 | Количество снарядов (пуль) в одной очереди | n_snar | шт. | 1 … +∞ | integer | Да | n_snar = 5 |
| 15 | Координата прицеливания по меридиану в сферической системе координат | ff | град | 0 … 360 | Real | Да | ff = 180 |
| 16 | Координата прицеливания по азимуту в сферической системе координат | tt | град | 0 … 360 | Real | Да | tt = 90 |
| Данные файла «rakurs» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Высота полета ЛА в зоне ПВО (в момент воздействия средства поражения) | Hla | м | 1 … +∞ | Real | Да | Hla = 1000 |
| 2 | Дальность стрельбы в i–ом ракурсе | Dr(i) | м | 1 … +∞ | Real | Да | Dr(1)=250. Dr(2)=500. - - - - - |
| 3 | Угол тангажа снаряда (пули)относительно ЛА в i–ом ракурсе | alfa(i) | град. | 0 180 | Real | Да | alfa(1)=-30 alfa(2)=-30 - - - - - |
| 4 | Угол курса снаряда (пули) относительно ЛА в i–ом ракурсе | beta(i) | град. | 0 180 | Real | Да | beta(1)=210 beta(2)=195 - - - - - |
| Данные файла «reserv2» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Массив параметров учета i-ых агрегатов с двукратным резервированием | kr2(i) | - | 1 … n_gva | integer | Нет | Пример 1: 12 14 15 24 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пример 2: 0 0 |
| Данные файла «reserv3» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Массив параметров учета i-ых агрегатов с трехкратным резервированием | kr3(i) | - | 1 … n_gva | integer | Нет | Пример 1: 12 14 18 15 24 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пример 2: 0 0 0 |
| Данные файла «reserv4» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Массив параметров учета i-ых агрегатов с четырехкратным резервированием | kr4(i) | - | 1 … n_gva | integer | Нет | Пример 1: 12 14 18 19 15 24 33 61 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пример 2: 0 0 0 0 |
| Данные файла « top » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент учета потерь топлива через пробоины в топливных баках | Ktop | шт. | 0 или 1 | integer | Нет | Ktop = 1 |
| 2 | Дальность полета от аэродрома до цели | Dz | км | 0 … Rmax | Real | Да | Dz = 2000. |
| 3 | Дальность полета от аэродрома до средства ПВО противника | Dpvo | км | 0 … Dz | Real | Да | Dpvo = 500. |
| 4 | Крейсерская скорость полета | V | м/с | 0 … 850 | Real | Да | V = 250. |
| 5 | Крейсерская высота полета | Н | м | 0 … 30000 | Real | Да | H = 5000. |
| 6 | Количество расходных баков | Np | шт. | 1 … 100 | integer | Да | Np = 1 |
| 7 | Количество двигателей | Nd | шт. | 1 … +∞ | integer | Да | Nd = 1 |
| 8 | Секундный расход топлива одного двигателя | rd | кг/с | 0.00001… +∞ | Real | Да | rd = 0.45 |
| 9 | Плотность топлива | pt | кг/м3 | 500…2000 | Real | Да | pt = 780. |
| 10 | Плотность (удельная масса) пенополиуретана (ППУ) | gu | кг/м3 | 1 … 50 | Real | Да | gu = 28. |
| 11 | Удельная масса протектора | gp | кг/м2 | 1 … 50 | Real | Да | gu = 18. |
| 12 | Коэффициент учета наличия на ЛА системы нейтрального газа (НГ) | Kng | - | 0 или 1 | integer | Нет | Kng = 0 |
| 13 | Номер топливной системы | Ntc | - | 1 … n_gvs | integer | Да | Ntc = 3 |
| 14 | Массив данных со схемой выработки топлива из баков | Nb(j) | - | 1 … n_bak | integer | Да | Nb(1) = 3 Nb(2) = 1 Nb(3) = 2 |
| 15 | Масса топлива в i-ом баке | Gi(i) | кг | 0 … +∞ | Real | Да | G(1) = 1100. G(2) = 2300. G(3) = 3000. |
| 16 | Начальная масса топлива в i-ом баке перед вылетом | G_o(i) | кг | G_o(i)Gi(i) | Real | Да | G(1) = 1000. G(2) = 3000. G(3) = 3500. |
| 17 | Перепад давления в i-ом баке | dP(i) | кг/м2 | 0 … 20000 | Real | Да | dP(1)= 2000 dP(2)= 2000 dP(3)= 2000 |
| 18 | Коэффициент эффективности протектора по снижению потерь топлива через пробоину в i-ом баке | KPR (i) | - | 0 … 1 | Real | Да | kp(1) = 1 kp(2) = 0 kp(3) = 0.8 |
| 19 | Доля объема i-го топливного бака, заполненного пенополиуретаном | PPU(i) | - | 0 … 1 | Real | Да | PPU(1)=0. PPU(2)=0.75 PPU(3)=1.00 |
| 20 | Толщина стенки i-го топливного бака | Dct(i) | м | 0.0001 | Real | Да | Dct(1)=0.002 Dct(2)=0.002 Dct(3)=0.002 |
| 21 | Коэффициент запаса прочности сечения конструкции в районе i-го топливного отсека | Kz(i) | - | 0 … 10 | Real | Да | Kz(1)=1.01 Kz(2)=1.02 Kz(3)=1.01 |
| 22 | Номер ЖВА из 3D-модели ЛА, соответствующей жидкой (топливной) фазе i-го бака | Ntop(i) | - | 1 … n_gva | Real | Да | Ntop(1) = 5 Ntop(2) = 7 Ntop(3) = 9 Ntop(4) = 11 Ntop(5) = 13 |
| 23 | Номер ЖВА из 3D-модели ЛА, соответствующей газовой (топливно-воздушной) фазе i-го бака | Ntvs(i) | - | 1 … n_gva | integer | Да | Ntvs(1) = 6 Ntvs(2) = 8 Ntvs(3) = 10 Ntvs(4) = 12 Ntvs(5) = 14 |

  - Выходные данные ПМ УДАР

Описание всех выходных параметров, их форматов, типов и диапазонов представлено в табл. 4.

Таблица 4 – Выходные данные ПМ DIST

| № п/п | Наименование параметра | Обозначение | Единица измерения | Диапазон значений | Тип параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные файла « rez » |  |  |  |  |  |
| 1 | Математическое ожидание количества снарядов (пуль), попавших в k-ый ЖВA в ii-ом ракурсе | Npop_gva(ii,k) | шт. | 0 … n_osk | Real |
| 2 | Математическое ожидание количества снарядов (пуль), попавших в i-ый ЖВC в ii-ом ракурсе | Npop_gvs(ii,i) | шт. | 0 … n_osk | Real |
| 3 | Математическое ожидание количества снарядов (пуль), попавших в ЛА в ii-ом ракурсе | Npop_la(ii) | шт. | 0 … n_osk | Real |
| 4 | Вероятность попадания в k-ый ЖВA с ii-го ракурса | Ppop_gva(ii,k) | - | 0 … 1 | Real |
| 5 | Вероятность попадания в i-ую ЖВС с ii-го ракурса | Ppop_gvs(ii,i) | - | 0 … 1 | Real |
| 6 | Вероятность попадания в ЛА с ii-го ракурса | Ppop_la(ii) | - | 0 … 1 | Real |
| 7 | Вероятность поражения k-го ЖВA с ii-го ракурса | Ppor_gva(ii,k) | - | 0 … 1 | Real |
| 8 | Вероятность поражения i-ой ЖВС с ii-го ракурса | Ppor_gvs(ii,i) | - | 0 … 1 | Real |
| 9 | Вероятность поражения ЛА с ii-го ракурса | Ppor_la(ii) | - | 0 … 1 | Real |
| 10 | Весомость попадания в k-ый ЖВA с ii-го ракурса | Qpop_gva(ii,k) | % | 0 … 100% | Real |
| 11 | Весомость попадания в i-ую ЖВС с ii-го ракурса | Qpop_gvs(ii,i) | % | 0 … 100% | Real |
| 12 | Весомость поражения k-ый ЖВA с ii-го ракурса | Qpor_gva(ii,k) | % | 0 … 100% | Real |
| 13 | Весомость поражения i-ую ЖВС с ii-го ракурса | Qpor_gvs(ii,i) | % | 0 … 100% | Real |
| 14 | Среднее число попаданий в k-ый ЖВА | Npop_gva_cp(k) | шт. | 0 … n_osk | Real |
| 15 | Среднее число попаданий в i-ую ЖВС | Npop_gvs_cp(i) | шт. | 0 … n_osk | Real |
| 16 | Среднее число попаданий в ЛА | Nla_cp | шт. | 0 … n_osk | Real |
| 17 | Средняя вероятность попадания в k-ый ЖВА хотя бы одного снаряда (пули) | Ppop_gva_cp(k) | - | 0 … 1 | Real |
| 18 | Средняя вероятность поражения k-го ЖВА | Pgva_cp(k) | - | 0 … 1 | Real |
| 19 | Средняя вероятность попадания в i-ую ЖВС хотя бы одного снаряда (пули) | Ppop_gvs_cp(i) | - | 0 … 1 | Real |
| 20 | Средняя вероятность поражения i-ой ЖВС | Pgvs_cp(i) | - | 0 … 1 | Real |
| 21 | Средняя вероятность попадания в ЛА хотя бы одного снаряда (пули) | Pnc_cp | - | 0 … 1 | Real |
| 22 | Средняя вероятность поражения ЛА | Pla_cp | - | 0 … 1 | Real |
| 23 | Средняя вероятность непоражения ЛА (средний уровень БЖ ЛА) | Pla_bj_cp | - | 0 … 1 | Real |
| 24 | Средняя весомость попадания в k-ый ЖВА хотя бы одного снаряда (пули) | Qpop_gva_cp(k) | % | 0 … 100% | Real |
| 25 | Средняя весомость поражения i-го ЖВА | Qgva_cp(k) | % | 0 … 100% | Real |
| 26 | Средняя весомость попадания в i-ую ЖВС хотя бы одного снаряда (пули) | Qpop_gvs_cp(i) | % | 0 … 100% | Real |
| 27 | Средняя весомость поражения i-ой ЖВС | Qgvs_cp(i) | % | 0 … 100% | Real |